中京科林TM除水母料使用注意事项

- 生产前请检查包装是否完好，如发现包装袋中除水母料颗粒变成白色，请勿使用，否则会引起不溶点或堵网。

- 生产前请不要将除水母料和原料进行热搅拌或者烘料、炒料，否则会引起不容点或者堵网。

- 除水母料和原料混合后，尽量在12小时内用完，否则除水母料会因为吸收空气中的水份而易产生不溶点或堵网。

- 生产过程中，如发现料斗内有白色失效除水母料，请务必剔除，否则易引起不溶点或者堵网。

- 对于部分必须要烘烤料的客户，请选用高档次除水母料。